# Parametrización de la PINN con la singularidad incorporada

Problema de Boussinesq: carga puntual sobre un semiespacio elástico

Conviene desmenuzar la parametrización pieza por pieza, porque cada factor está ahí por una razón distinta. El punto de llegada es este conjunto de relaciones:

ur  =  r q        q  =  k0 A(s, c) / ρ2        w  =  k0 B(s, c) / ρ

con   ρ = √(r2 + z2),   c = z/ρ = cos θ,   s = ln ρ,   k0 = 1/2π

## 1. El punto de partida: qué sabemos antes de entrenar

La solución de Boussinesq tiene tres propiedades que conocemos de antemano, sin resolver nada:

- Cómo diverge. Los desplazamientos crecen como 1/ρ y las tensiones como 1/ρ² al acercarse al origen.

- Autosemejanza. El enunciado no impone ninguna longitud (semiespacio infinito, carga puntual), y los datos son P, E y ν. La única longitud construible con ellos es √(P/E), y la descarta la linealidad: metería a P dentro de una raíz y rompería la proporcionalidad u ∝ P. Como ρ es entonces la única longitud disponible, la cantidad adimensional u E ρ / P solo puede depender del ángulo θ.

- Regularidad en el eje. En r = 0 el desplazamiento radial debe anularse por simetría, y los campos deben ser pares en r.

La idea de la parametrización es escribir a mano las tres y dejarle a la red solo lo que no sabemos.

## 2. Las coordenadas

En vez de alimentar la red con (r, z), se le dan ρ = √(r2 + z2) y c = z/ρ = cos θ. Son las coordenadas esféricas naturales del problema: ρ mide la distancia a la carga y c la dirección, con c = 1 en el eje vertical y c = 0 en la superficie libre.

Esto resuelve el punto 3 de forma automática. Tanto ρ como c son funciones pares de r, así que cualquier función de (ρ, c) es par en r, y su derivada respecto a r se anula en el eje. La condición de regularidad deja de ser algo que la red tiene que aprender a fuerza de penalizaciones.

## 3. La estructura del desplazamiento radial

Esta es la pieza más útil del esquema y conviene ver por qué.

Si la red predijera ur directamente, habría que imponer ur = 0 en el eje con otro término de pérdida, y además la deformación circunferencial εθθ = ur/r sería un cociente 0/0 en r = 0, numéricamente inestable. Al escribir ur = r·q:

- ur = 0 en el eje se cumple exactamente, sin penalización.

- εθθ = ur/r = q. La división desaparece.

- εrr = ∂ur/∂r = q + r·∂q/∂r. Tampoco hay división.

Y lo más importante, el término que en la versión original explotaba en el eje queda así:

(σrr − σθθ) / r  =  2G(εrr − εθθ) / r  =  2G r ∂q/∂r / r  =  2G ∂q/∂r

Los términos con λ·tr(ε) se cancelan en la resta, el factor r se simplifica y queda una expresión perfectamente definida en r = 0. Esto es lo que aparece en el código como eq1 = ... + 2*G*q_r. No es una aproximación ni una regularización: es una identidad algebraica.

## 4. Los factores 1/ρ² y 1/ρ

Aquí se encapsula la singularidad. Como q = ur/r y ur ~ 1/ρ con r ~ ρ, resulta q ~ 1/ρ2. De ahí la estructura de q y w del encabezado.

La red solo produce A y B. Y aquí está lo bonito: para este problema se puede comprobar exactamente qué son. Sustituyendo la solución analítica (con P = E = 1):

A = (1 + ν)  [c − (1 − 2ν) / (1 + c)]

B = (1 + ν)  [c2 + 2(1 − ν)]

Estas dos expresiones se verificaron numéricamente contra la solución analítica y coinciden a precisión de máquina. Con ν = 0.3, A recorre el intervalo [−0.52, 1.04] y B el intervalo [1.82, 3.12] cuando c va de 0 a 1. Son polinomios y cocientes suaves, acotados, de magnitud cercana a la unidad. Exactamente lo que una red con tanh aproxima bien.

Compárese con lo que tendría que aprender una red que prediga las tensiones directamente: una función que en ρ = 10−4 vale 109 y en ρ = 10 vale 10−3.

Un detalle sobre el denominador 1 + c: su cero está en c = −1, es decir, en el semieje z negativo, fuera del dominio. En el semiespacio c ∈ [0, 1], así que 1 + c ∈ [1, 2] y no hay problema.

## 5. La constante k₀ = 1/2π

Es solo calibración. La solución analítica lleva el prefactor P/(2π), así que al incluirlo explícitamente los campos A y B quedan de magnitud unidad en lugar de magnitud 0.16. Sin este factor todo funcionaría igual, pero la red tendría que aprender una escala global innecesaria.

## 6. Las entradas s = ln ρ y c

Obsérvese que las fórmulas de A y B solo dependen de c. Ese es el contenido del punto 2, la autosemejanza. Por eso el notebook tiene la opción USE_S:

- USE_S = False: la red solo recibe c. La autosemejanza queda impuesta exactamente y la red resuelve un problema unidimensional en el ángulo. Es el caso más preciso, con errores de 10−5.

- USE_S = True: la red recibe también s = ln ρ y tiene que descubrir que la dependencia en s es nula. Es más general, aplicable a problemas que no sean autosemejantes, y da errores de 10−4.

El logaritmo importa en el segundo caso. El dominio va de ρ = 10−5 a 15, cinco órdenes de magnitud. Si se normalizara ρ linealmente a [−1, 1], todo el rango de 10−5 a 10−1 quedaría comprimido en un intervalo de ancho 0.01, invisible para la red. En escala logarítmica cada década ocupa el mismo espacio. Por eso el muestreo también es uniforme en ln ρ: es la misma lógica aplicada a los puntos de colocación.

## 7. En resumen

La red no aprende la solución. Aprende la dependencia angular de la solución, que es una función suave y acotada de una sola variable. Toda la dificultad (la divergencia, el comportamiento en el eje, el rango de escalas) está codificada en la estructura algebraica que la envuelve, donde no cuesta nada porque la escribimos nosotros.

Ese es el principio general de las PINN con singularidades: cualquier estructura que se conozca analíticamente, conviene imponerla en la arquitectura en lugar de pedírsela a la optimización.